Załącznik nr 3.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część nr 3 – Komputery typu AIO

KOMPUTER TYPU AIO – 18 sztuk

Nazwa urządzenia (typ/producent): ...............................................................................................................

| Parametry progowe (minimalne wymagania) | ODPOWIEDŻ WYMAGANA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY *) |
| --- | --- | --- |
| Dane produktu |  |  |
| Producent | TAK, Podać |  |
| Typ | TAK, Podać |  |
| Model | TAK, Podać |  |
| Wersja i data BIOS | TAK, Podać |  |
| Data produkcji (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od terminu składania ofert) | TAK, Podać |  |
| Procesor |  |  |
| Procesor w architekturze x86_64, 6-rdzeniowy, o bazowym taktowaniu nie mniejszym niż 3GHz, min. 9MB cache, ze zintegrowaną grafiką, TDP maks. 65W, , ze sprzętowym wsparciem wirtualizacji (VT-x lub AMD-V), osiągający w teście PassMark CPU Mark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik nie mniejszy niż 11895 punktów | TAK, Podać |  |
| RAM |  |  |
| 1x8GB DDR4 2666 MHz | TAK |  |
| Płyta główna i funkcje BIOS |  |  |
| Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia. | TAK |  |
| Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | TAK |  |
| Min. 2 złącza DDR4 z obsługą 32GB pamięci RAM | TAK |  |
| Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe | TAK |  |
| Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne | TAK |  |
| Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej | TAK |  |
| Dysk twardy |  |  |
| Typ dysku SSD M.2 PCIe NVMe | TAK |  |
| Nie mniej niż 256GB | TAK |  |
| Prędkość odczytu i zapisu sekwencyjnego minimum 1200 MB/s | TAK |  |
| Napęd DVD |  |  |
| DVD-RW +/- RW 8x, SATA | TAK |  |
| Karta Graficzna |  |  |
| Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę z trzema monitorami, ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 4GB; obsługująca rozdzielczości : 3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo) 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) 4096x2304 @ 60Hz (cyfrowo) 1920x1080 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo) Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1200 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php | TAK |  |
| Karta Sieciowa |  |  |
| Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną | TAK |  |
| Obsługa protokołu WoL (funkcja włączana przez użytkownika), | TAK |  |
| Karta WiFi 802.11ac z funkcją MU-MIMO | TAK |  |
| Karta Dźwiękowa |  |  |
| Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition | TAK |  |
| Porty słuchawek i mikrofonu, możliwość osiągnięcia poprzez pojedynczy port Combo | TAK. PODAĆ |  |
| Interfejsy |  |  |
| min. 1 x DisplayPort v1.2 | TAK |  |
| 1 port USB 3.1 Type-C, 5 portow USB 3.1 Type-A pierwszej generacji | TAK |  |
| SD 4.0 Media Card Reader | TAK |  |
| Obudowa |  |  |
| Obudowa typu All-in-one | TAK |  |
| Maksymalne wymiary bez podstawy: Wysokość: 468mm Szerokość: 542mm Głębokość: 181mm | TAK |  |
| Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) | TAK |  |
| Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, numer ten musi być również wpisany na stałe w BIOS. | TAK |  |
| Maksymalna waga 8,8kg | TAK |  |
| Zasilacz |  |  |
| Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, o sprawności min. 90% (80 Plus Platinium) | TAK |  |
| W zestawie przewód zasilania C13, 230V, min. 1.8 m, europejski | TAK |  |
| Klawiatura |  |  |
| Klawiatura USB w układzie QWERTY, amerykańska/międzynarodowa, w kolorze czarnym | TAK |  |
| Klawiatura numeryczna wyraźnie oddzielona od reszty przycisków | TAK |  |
| Mysz |  |  |
| Mysz optyczna USB z rolką, w kolorze czarnym | TAK |  |
| Rozdzielczość min. 1000 dpi | TAK |  |
| Trzeci przycisk w pokrętle | TAK |  |
| System operacyjny |  |  |
| System operacyjny powinien posiadać możliwość wpięcia i konfiguracji komputera w domenie firmy Zamawiającego w systemie Active Directory. | TAK |  |
| Licencja dla Windows 10 Professional 64bit PL | TAK |  |
| Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. | TAK |  |
| System operacyjny powinien być dostarczony na systemowej płycie instalacyjnej lub w wersji Recovery na niekasowalnej partycji dysku. | TAK |  |
| System operacyjny powinien posiadać możliwość pobrania obrazu systemu z sieci internet bezpośrednio z serwerów producenta komputera | TAK |  |
| Certyfikacja komputera |  |  |
| Zgodność z normą CE – PN-EN 41003:2012 lub równoważną | TAK |  |
| TCO Certified – certyfikat dostępny na stronie https://tcocertified.com/product-finder/ | TAK |  |
| Ekran |  |  |
| Przekątna wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 23,8 cala | TAK |  |
| Współczynnik proporcji 16:9 | TAK |  |
| Częstotliwości odświeżania minimum 60 Hz przy Rozdzielczości 1920 x 1080 | TAK |  |
| Technologia IPS z podświetleniem LED | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |
| Gwarancja obejmuje wszystkie części zestawu komputerowego przez okres 36 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
| Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego | TAK |  |
| Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych | TAK |  |
| Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | TAK |  |
| Zamawiający ma prawo oddać komputer do naprawy gwarancyjnej bez dysku twardego. W przypadku awarii dysku twardego Zamawiającemu przysługuje prawo do otrzymania nowego dysku bez konieczności jego wymiany po stwierdzeniu jego awarii wskazanym przez producenta programem diagnostycznym. | TAK |  |
| Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | TAK |  |
| Inne |  |  |
| Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa – CPU, HDD, RAM), czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. | TAK |  |
| Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera | TAK |  |
| Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w formie skompletowanej i skonfigurowanej | TAK |  |

*)

- w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”;

- w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź PODAĆ to Wykonawca jest zobowiązany do opisania / podania wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

..................................................................

(podpis  osoby/ osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)